ДИСПЕРГАТОР

Диспергатор – аппарат для измельчения и сушки древесных отходов, торфа, гидролизного лигнина, технологической щепы, коры с целью получения сорбентов, топливных гранул, брикетов, древесно-полимерных композитов,  скопа целлюлозно-бумажных предприятий, пивной дробины и т.д.

Также диспергатор перерабатывает макулатуру, «Тетра Пак» и другие подобные материалы с целью утилизации и выработки «эковаты», используемой в строительной отрасли, как теплоизоляционный материал, в  нефтяной отрасли для приготовления буровых растворов и устранения последствий разливов нефтепродуктов (сорбент), в производстве кирпича, строительных смесей, гипсокартона, в дорожном строительстве и т.д.

Диспергатор может применяться в целлюлозно-бумажной промышленности для получения полуфабрикатов «сухим» способом из макулатуры с дальнейшей переработкой в бумагу и картон, в производстве древесно-волокнистых плит для измельчения пропаренной щепы взамен дисковых мельниц.

Описание

Конструктивно диспергаторы подразделяются на аппараты для измельчения и сушки материалов ( Д – 1000, Д – 2000) и для роспуска волокнистых материалов до единичных волокон (ДЭ – 500, ДЭ – 1000).

Внутри цилиндрического корпуса вращается ротор с радиальными износостойкими  лопатками, которые ударным воздействием измельчают материал

Отбор готового продукта осуществляется из центра аппарата под действием вакуума, подключаемого к каналу отбора измельченного материала.

В результате происходит наложение радиального и вихревого движения воздуха.

При определенном соотношении скоростей вращения ротора и потока  воздуха, направленного радиально к центру диспергатора, осуществляется сепарация готового продукта, при этом крупные и влажные частицы не будут выноситься из аппарата, т.к. обладают большей инерцией, чем мелкие и сухие.

Радиальный поток воздуха обеспечивает сушку материала.

При роспуске волокнистых материалов  поток воздуха, направленный к центру диспергатора регулируется таким образом, что из аппарата выносятся только единичные волокна. Агрегаты и пучки волокон циркулируют в диспергаторе до тех пор, пока не будут распущены до единичных волокон.

В диспергаторе также осуществляется сепарация от включений, имеющих удельный вес, превышающий удельный вес перерабатываемого сырья.

Все тяжелые примеси оседают в специальном приемнике, из которого периодически удаляются.

Технические характеристики диспергаторов

Диспергаторы ДЭ – 500 и ДЭ - 1000 (производительность по роспуску волокнистых материалов до 500 кг/ч и 1000 кг/ч соответственно) отличаются установленной мощностью электропривода и габаритными размерами.

Диспергаторы Д – 1000 и Д – 2000 имеют производительность по сушке и измельчению древесных отходов 1000 кг/ч и 2000 кг/ч соответственно и габаритные размеры, мощность электропривода аналогичную диспергаторам ДЭ – 500 и ДЭ - 1000.

ДЭ – 500         ДЭ - 1000

Д - 1000	           Д – 2000

Установленная мощность, кВт			120		  240

( с учетом вентиляторов)

Габаритные размеры (LxBxH), мм		1570х1600х1650     2770х2300х1650

Рабочее напряжение, в				380		  380

Применение

1.  Роспуск макулатуры с получением эковаты, применяемой:

- для теплоизоляции зданий, сооружений;

- получения в нефтяной промышленности буровых растворов, сорбентов                  нефтепродуктов;

- использования в производстве кирпича, строительных смесей;

- применения в составе асфальтобетонного покрытия.

2. Роспуск использованного «тетрапака» (картонная упаковка соков, вина и т.д.), а также отходов их производства с получением целлюлозного волокна и «полиалюминия»

3. Роспуск макулатуры  с  целью получения макулатурной массы для изготовления бумаги и картона.

4. Роспуск пропаренной щепы для изготовления древесно-волокнистых плит.

5. Измельчение и сушка древесных отходов (опилок, стружки и т.д.), технологической щепы с целью изготовления топливных гранул, брикетов.

6. Измельчение и сушка скопа целлюлозно-бумажных предприятий с целью его утилизации и использования в различных отраслях промышленности.

7. Измельчение и сушка торфа, гидролизного лигнина с целью получения биотоплива и сорбентов.

8. Измельчение древесных отходов с получением древесной муки, применяемой в химической промышленности, для изготовления древесно – полимерных композиционных материалов и т.д.

Классификация

- диспергаторы для роспуска волокнистых материалов;

- диспергаторы для сушки и измельчения различных материалов.